一、选择题(10小题，每小题2分，共20分)

1、在 Web 客户和 Web 服务器之间通信的协议为(   )

A DNS           B.FTP

C.HTTP          D.SMTP

2、子网上有一台工作站不能连接同一子网的 Server,而其他机器都能连接该 Server，用网络监视器发现这台Windows工作站在每次连接Server时，它广播 ARP 找默认网关(Default Gateway)，其原因是(   )

A.默认网关地址不正确  B.子网掩码不正确

C.有多个IP地址       D.没有DNS

3、IEEE802.3帧格式中的帧开始定界符的比特序列是(   )

A.10101010    B.10101011    C.11010101    D.10101101

4、在 OSI的七层模型中，集线器工作在(   )

A.物理层    B.数据链路层    C.网络层    D.传输层

5、传统密码体制中，最基本的加密算法是(   )

A.IDES     B.RSA     C.三重DES     D.DES

6、如果主机地址部分的前10位用于表示子网,那么184.231.138.239的网络地址是(   )

A.184.231.138.0        B.184.231.138.10

C.184.231.138.192      D.184.231.138.255

7、下面的IPv6地址，不符合书写规范是(   )

A.1236:0:0:CD30::      B.6F05::B3

C.::128.129.2.1        D.FE80::12::A2

8、TCP 首部字段中与可靠传输有关的字段是(   )

A 源端口号、目的端口号     B.序号、确认号、检验和

C.接收窗口                 D.紧急指针

9、SMTP的主要功能是下列哪一种(   )

A.提供有关网络设备的管理信息    B.在路由器接口层监控安全边界

C.在主机间发送邮件              D.提供端口利用信息

10、虚拟专用网 VPN 采用的类似点对点通信的安全技术是(   )

A.加密技术           B.身份认证技术

C.隧道技术           D.密钥管理技术

二、填空题 (9 小题，每空1分，共10分)

1、波分多路复用技术主要用于__________通信。

2、在同一系统中相邻两层的实体进行交互的地方，通常称为__________。

3、TCP/IP 体系共有四个层次，它们是________、网际层、运输层和应用层。

4、______特性用来说明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。

5、由于 FTP 使用了两个不同的_______号，所以数据连接与控制连接不会发生混乱。

6、有一通频带为100kHz的信道，假设每路信号的带宽为3.3kHz，保护频带为 0.8kHz，若采用频分多路复用，则最多能传输的路数是_______。

7、在发送方，一个运输层协议可以传输多种不同应用进程产生的数据，这种功能被称为_______，而在接收方，运输层协议可以将这些不同应用进程产生的数据正确地交付给对应目的应用进程，这种功能被称为________。

8、在Internet环境下，WWW服务器与WWW浏览器之间的信息传递使用______协议。

9、应用层的许多协议都是基于_______方式，例如 HTTP、FTP。

三、问题分析题(2小题，共20 分)

1、一个 3200 位长的 TCP 报文传送到 IP 层，加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来，但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200 位。因此数据报在路由器上必须进行分片。请问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据?

2、下面程序是一段流量控制程序片段，请阅读后回答问题。

#define MAX_SEQ    1

#define MAX_PKT    1024

typedef enum {frame,arrival,chksum_err,timeout} event_type;

typedef enum {data,ack,nak} frame_kind;

typedef struct {unsigned char data[MAX_PKT];)packet;

typedef struct {

frame_kind kind;

unsigned int seq;

unsigned int ack;

packet info;

}frame;

void protocol(void)

{

unsigned int next_frame_to_send;

unsigned int frame_expected;

frame s,l;

packet bufffer;

event type event;

next_frame_to_send=0;

frame_expected=0;

from_network_layer(&buffer);

s.info=buffer;

s.seq=next_frame_to_send;

s.ack=1-frame_expected;

to_physical_laver(&s);

start_timer(s.seq);

while (1){

wait_for_event(&event);

if(event==frame_arrival){

from_physical_layer(&r);

if(r.seq==frame_expected){

to_network_layer (&r.info)

inc(frame_expect);

}

if(r.ack==next_frame_to_send){

from_network_layer(&buffer);

inc(next_frame_to_send);

}

}

s.info=buffer;

s.seq=next_frame_to_send;

s.ack=1-frame_expected;

to_physical_layer(&s);

start_timer(s.seq);

}

}

问题:

(1)该协议是哪一层的协议?

(2)画出协议数据单元的格式。

(3)如果A、B两点都运行上述协议，假设A发送的单元首先到达B，说明A、B之间协议传输过程。如果A、B发送的单元同时到达对方，说明协议传输过程。

四、计算题(4小题，每小题5分，共20分)

1、考虑在可能出错的 64kb/s 卫星信道上, 按一个方向发送 512 字节的数据帧，在另一条链路上返回非常短的确认。在窗口大小为7和15的情况下，最大吞吐量为多少?(设卫星信道的单程传播时延为 270ms)

2、要发送的数据是 101110、已知CRC码的生成多项式 G(X)=X^3+1，求帧检验序列 FCS。

3.某路由器所建立的路由表内容如下表所示。

| 目的网络 | 子网掩码 | 下一跳 |
| --- | --- | --- |
| 128.96.39.0 | 255.255.255.128 | 接口0 |
| 128.96.39.128 | 255.255.255.128 | 接口1 |
| 128.96.40.0 | 255.255.255.128 | R2 |
| 192.4.153.0 | 255.255.255.192 | R3 |
| *(默认) | … | R4 |

现收到 5 个分组， 其目的IP地址分别是:

(1)128.96.39.143；(2)128.96.40.142；(3)128.96.40.15；(4)192.4.153.129；(5)192.4.153.49，请计算出它们的下一跳。

4.一个信道的带宽是 4KHz，数字信号的电平取值存在 4 种可能，请问理想状态下该信道的最大数据传输率是多少?若考虑到信道噪声，信噪比为 30dB，则该信道的最大数据传输率是多少?(注:log_{2}1001=10)

五、综合应用题(3小题，每小题 10分，共 30分)

1、假定网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目(这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”。

N1     7     A

N2     2     C

N6     8     F

N7     5     C

N8     4     E

N9     4     F

现在B收到从C发来的路由信息(这两列分别表示“目的网络”“距离”):

N2     4

N3     8

N6     4

N8     3

N9     5

试求出路由器B更新后的路由表(详细说明每一个步骤)。

2、主机A和主机B之间建立了一个连接,主机 A 向主机 B 发送了两个连续的 TCP 报文段，分别包含 300B 和500B 的有效载荷，请阐述TCP 的确认机制工作原理?若第一个报文段的序号 sep=200，主机 B 正确收到以上两个TCP 报文段后的确认序号 ack是多少?

3、一个二进制文件共 3072 字节长, 若使用 base64 编码， 并且每发送完 80 字节就插入一个回车符 CR 和一个换行符 LF，问一共发送了多少字节?(请详细描述计算过程)(不考)