《汇编语言1-3班》考试试卷

………………………………………………………………………………………………………

一、填空题(共10题，每题2分，共20分)

1. 可屏蔽中断是否被CPU响应受          的控制。

2. 标号的三个属性是段地址、            和类型。

3. 8086CPU中，任意时刻，CPU将        指向的内容当作指令来执行。

4. 若定义“B DW 1，2，30DUP (5)”，则B分配的内存单元数是       字节。

5. 将下列十进制数转换为二进制、八进制和十六进制数。

39D   二进制：		  	       八进制：              十六进制：

6. 将下列十六进制数转换为二进制和八进制数。

2A7H	 二进制：		  	       八进制：

7. 一个字单元可以存储         个bit。

8. 此时ax的值为00C5H，执行完“add al,85H”后，ax中的值是        。

9. 用[di]、[bp]的方式访问内存时，8086CPU默认的段寄存器依次是        、        。

10. 以下指令执行后，al的值是          。

mov al,01100011b

and al,00111011b

or al,00111011b

二、简答题(共3题，每题10分，共30分)

1. 8086的标志寄存器FLAG中，有哪些标志位？它们的名称和功能是什么？

2. 什么叫寻址方式？8086/8088系统中关于存储器操作数的寻址方式有哪几类？请举例说明？

3. 8086/8088系统中各段如何定义？在段定义中，定位类型、组合类型、类别各起什么作用？

三、程序设计题(共2题，每题25分，共50分)

1. 设在变量单元A1、A2、A3、A4中存放有4个数（自己定义），试编程实现将最大数保留，其余三个数清零的功能。画出程序流程图。

2. 从键盘输入一个十进制正整数N(10≥N≥99), 将其转换成十六进制数，转换的结果显示在屏幕上。画出程序流程图。

第 1 页（共 1 页）