截止日期：第十周周二；每个人出一道题。三种题型：填空，简答，程序设计

计科1班

串传送指令中，源串和目的串的偏移地址由________寄存器指出。

假设 AX 的值为 0026H，执行指令 “add al, 0E0H” 后，AX 的值是多少        。

8086CPU中，用于存放指令偏移地址的寄存器是______。

编写一个 8086 汇编程序，实现以下功能：

从键盘输入一个两位十进制数（范围 10~30），存入内存变量num中（以二进制形式存储）。

计算该数的 “平方减 10”（即 result = num² - 10），结果存入内存变量result中。

将计算结果result以十进制形式输出到屏幕。

程序运行结束后，正确返回 DOS 系统。

.MODEL SMALL

.STACK 100H

.DATA

num DB ?         ; 存储输入的两位十进制数（二进制）

result DW ?      ; 存储计算结果

output DB 4 DUP(?), '$'  ; 存储输出字符串（最多3位数字+结束符）

.CODE

START:

MOV AX, @DATA

MOV DS, AX

; 步骤1：输入两位数字并转换为二进制

MOV AH, 01H      ; 读第一位数字（十位）

INT 21H

SUB AL, 30H      ; 字符→数字（例如'1'→1）

MOV BL, AL

MOV AH, 01H      ; 读第二位数字（个位）

INT 21H

SUB AL, 30H

MOV CL, 10

MUL CL           ; 个位×10

ADD AL, BL       ; 十位+个位→num

MOV num, AL

; 步骤2：计算result = num² - 10

MOV AL, num

MOV AH, 0        ; 扩展为AX（避免乘法溢出）

MUL num          ; AX = num²

SUB AX, 10       ; AX = num² - 10

MOV result, AX

; 步骤3：将result转换为十进制并输出

MOV AX, result

MOV BL, 100

DIV BL          ; 商（百位）存AL，余数存AH

ADD AL, 30H      ; 转换为ASCII

MOV output[0], AL

MOV AL, AH       ; 处理余数（十位+个位）

MOV AH, 0

MOV BX, 10

DIV BX           ; 商（十位）存AL，余数（个位）存AH

ADD AL, 30H

MOV output[1], AL

ADD AH, 30H

MOV output[2], AH

MOV DX, OFFSET output  ; 输出结果

MOV AH, 09H

INT 21H

; 步骤4：返回DOS

MOV AH, 4CH

INT 21H

END START

3.已知(DS)=1000H,(SI)=0200H,（BX）=0100H,（10100H)=11H,（10101H)=22H，

（10600H）=33H，（10601H）=44H，（10300H)=55H，（10301H)=66H，（10302H)=77H，

（10303H）=88H，试分析下列各条指令执行完后AX寄存器的内容。

（1）MOVAX,2500H

(2）MOV AX,500H[BX]

(3）MOV AX,[300H]

（4）MOVAX,[BX]

(5）MOVAX,[BX][SI]

（6）MOVAX,[BX+SI+2]

MOV AX, [BX+SI+03H] 这条指令采用了哪种寻址方式？请详细说明该指令的执行过程（假设DS=2000H, BX=1000H, SI=0200H）。

​基址变址相对寻址。 执行过程：1. 计算有效地址（EA）：EA = BX + SI + 03H = 1000H + 0200H + 0003H = 1203H。2. 计算物理地址：物理地址 = (DS) * 10H + EA = 20000H + 1203H = 21203H。   3. CPU到内存地址为 21203H 的单元，读取一个字（2个字节）的数据。 4. 将这个数据传送（加载）到AX寄存器中。

计科2班

一个字节单元可以存储___个bit。

DA1 DB 83H，72H，61H，94H，5AH  ……

MOV CX, WORD PTR DA1

AND CX, OFH

MOV AL, DA1+3 SHL AL, CL

上述指令序列执行后，AL=，CL=

______寄存器用于存放当前执行指令所在代码段的段基址，与指令指针寄存器 IP 配合可确定下一条要执行的指令地址

一个外部中断，其中断类型号为0BH，中断服务程序的入口地址为2000H:3000H，堆栈的栈顶地址为4000H:0100H。CPU在执行1000H:2000H处的一条2字节指令时产生了该外部中断。则内存中0:2CH开始的连续4字节中的内容为:

简述汇编语言中 MOV AX, [BX] 和 MOV AX, BX 这两条指令的根本区别。参考答案： 两者的根本区别在于操作数的寻址方式不同。 MOV AX, BX 是寄存器寻址，它将寄存器BX中存储的值（数据本身）直接传送到AX中；MOV AX, [BX] 是寄存器间接寻址，它将BX中存储的值作为一个内存单元的偏移地址，然后把这个地址所指向的内存单元中的内容（数据）传送到AX中。可以理解为BX是一个指针。

指令 MOV AL, [SI] 采用的寻址方式是 ________ 寻址。（答案：寄存器间接）

在指令MOV AX, [SI+10H] ，使用的是 ______ 寻址。(答案∶寄存器相对)

计科3班

填空：

汇编语言是一种__________语言，它用助记符代替机器指令的二进制代码。

在8086/8088 CPU中，负责存放当前代码段地址的寄存器是__________，负责存放当前指令偏移地址的寄存器是__________。

指令 MOV AX, [BX+SI+100H] 的源操作数采用的寻址方式是__________。

定义字节变量的汇编伪指令是__________，定义字变量的汇编伪指令是__________。

指令 CMP AX, BX 后面通常会跟一条__________指令，用于根据比较结果进行跳转

逻辑左移指令 SHL AX, 1 会将最高位移入__________标志位，最低位补__________。

定义一个段的开始和结束的伪指令分别是__________和__________。

将逻辑地址中的段地址___移动___位，加上偏移地址就得到物理地址。

进制转换：7BCH=_________B=_________D

已知物理地址为FFFE0H，且段内偏移量为0880H，放在BX中，若对应的段基址值放在DS中，则DS=_______？

简答：

8086内部结构有几个功能模块?分别描述它们的作用。

程序的基本结构形式除了顺序程序还有哪三种，其中顺序程序的最大特点是？

什么叫8086/8088存储器的段的基地址？什么叫段内偏移地址？什么叫物理地址？以上地址各为多少位？

程序设计：

1、试编程完成以下功能：从键盘输入一位数字，判断其奇偶性，并在屏幕输出一个标志，若为奇数，则输出1，否则输出0。

2、编程完成以下功能：从自然数1开始累加，直到累加和大于600为止，统计被累加的自然数的个数，并保存运算结果。

3、编写一个完整的程序，要求把含有22H、32H、42H、52H这4个字符数据的数据区复制15次。

4、从键盘输入一个字符串（长度不超过20），统计其中数字字符（'0'-'9'）的个数、字母字符（'a'-'z','A'-'Z'）的个数和其他字符的个数，并将统计结果分别显示。

5、从键盘输入一个一位十进制数（范围 1~8），存入内存变量num中（以二进制形式存储）。计算该数的阶乘（即 result = num!），结果存入内存变量result中。将计算结果result以十进制形式输出到屏幕。程序运行结束后，正确返回 DOS 系统。

6、从键盘输入一个两位十进制数（范围10~50），存入内存变量num中（以二进制形式存储）。计算该数的所有因子之和（包括1和自身），结果存入内存变量result中。将计算结果result以十进制形式输出到屏幕。程序运行结束后，正确返回DOS系统。

计科4班

一、填空题（共10题，每题2分，共20分）

1. 8086CPU中，堆栈操作遵循______（先进后出/先进先出）的原则，栈顶由寄存器______指示。

2. 汇编语言中，伪指令DB用于定义______类型数据，DW用于定义______类型数据。

3. 8086的标志寄存器FLAGS中，进位标志是______，零标志是______。

4. 逻辑运算指令中，______指令可实现复位某些位，______指令可实现置位某些位。

5. 若定义“VAR DW 10 DUP(2, 3)”，则VAR分配的内存单元数是______字节。

6. 将十进制数47D转换为二进制数是______，十六进制数是______。

7. 8086CPU中，代码段的段地址由寄存器______存放，指令的偏移地址由寄存器______存放。

8. 存储器寻址方式中，有效地址为“BX+SI+100H”的寻址方式是______。

9. 执行指令“MOV AX, [BP+5]”时，默认的段寄存器是______；执行指令“MOV AX, [SI]”时，默认的段寄存器是______。

10. 若AX=00FCH，执行“ADD AL, 05H”后，进位标志CF=______，溢出标志OF=______。

11.段地址对应BX基址寄存器默认是_____，对应BP基址寄存器默认是_____；

1. 8086CPU的地址总线宽度为____位，可寻址的内存空间为____KB。

2. 汇编指令中，“mov bx, offset var”的功能是将变量var的____送入bx寄存器。

3执行“sub ax, bx”指令后，若结果为0，标志寄存器中____位会被置1。

4. 8086中，访问堆栈段内存时，默认的段寄存器是____，偏移地址由____寄存器提供。

5. 十六进制数“FFH”转换为十进制数是____，转换为二进制数是____。

6指令“inc cx”执行后，不会影响标志寄存器中的____标志位。

7.汇编语言中，“dw 5, 6, 2 dup(3)”语句为变量分配的内存单元数是____字节。

8.执行“mov al, 01010011b”和“xor al, 11110000b”后，al中的值是____（二进制）。

s

试写出下端程序执行完成后BX的内容

MOV BX,1030H

MOV CL,3

SHL BX,CL

DEC BX

设置10000H～1FFFFH的内存空间为栈段，初始状态栈是空的，此时，SS、SP的值是（ ）。

3.8086CPU的地址总线的宽度是20位，数据总线的宽度是16位，则8086CPU的寻址能力

为(   )。

设 SP初值为2000H，执行指令"PUSH AX"后，SP的值是（）

5.以下指令执行后，al的值是多少？（   ）

mov al,01100011b

and al,00111011b

or al,00111011b

6.可以修改CX的指令是（   ）。

7.可在基址变址寻址或寄存器间接寻址中，用作偏移地址寄存器的是

8.“jmp word ptr [bx]”修改的寄存器是

二、简答题（共3题，每题10分，共30分）

1. 简述8086CPU的通用寄存器组的组成及主要用途。

2. 什么是补码？8位二进制补码的表数范围是多少？简述负数补码的计算方法。

3. 简述汇编语言源程序的完整段定义格式，说明ASSUME伪指令和END伪指令的作用。

三、程序设计题（共2题，每题25分，共50分）

1. 设在数据段变量X、Y、Z中分别存放有3个16位有符号数，试编程实现求这3个数的平均值（结果保留整数），并将结果存入变量AVE中。要求画出程序流程图。

2. 编程实现从键盘输入一个字符串（长度不超过20），将其中的小写字母转换为大写字母，其他字符保持不变，然后将转换后的字符串显示在屏幕上。要求画出程序流程图。

计卓

一、填空题(共10题，每题2分，共20分)

1.将下列十六进制数转换为二进制和八进制数。

2A6H	 二进制：	001010100110	  	       八进制：       1246

2.二进制数(–101.011)2的浮点代码为：1 0 011 101011

3.微机的硬件由  CPU  主存储器  接口电路 组成

4.8086CPU有20条地址线 最大可寻址空间为  1MB

还分成许多逻 辑 段， 每个段最大限制为   64KB

5.8086通过输入输出指令与外设进行数

据交换；呈现给程序员的外设是     端口

（Port）即      I/O地址

6.标号的三个属性是段地址、     偏移地址       和   类型

7.8086CPU中，任意时刻，CPU将    CS:IP    指向的内容当作指令来执行

8.mov al,45h ；

and al,31h ；逻辑与 al=  01h

mov al,45h ；

or al,31h ；逻辑或 al=  75h

mov al,45h ；

xor al,31h ；逻辑异或 al=  74h

9.用[di]、[bp]的方式访问内存时，8086CPU默认的段寄存器依次是   DS     、   SS     。

10.mov cl,4

mov al,0f0h

shl al,1 ；al=   e0h

shr al,1 ；al=   70h

sar al,1 ；al=   38h

sar al,cl ；al=   03h

二、简答题(共3题，每题10分，共30分)

1.8086的标志寄存器FLAG中，有哪些状态标志位？它们的名称和功能是什么？

状态标志（6位）：

CF（进位）：无符号运算进位/借位。

PF（奇偶）：结果中1的个数为偶。

AF（辅助进位）：低4位向高4位进位。

ZF（零）：结果为0。

SF（符号）：结果为负（最高位为1）。

OF（溢出）：有符号运算结果超出范围。

2.什么是溢出？溢出和进位有什么区别？如何判断是否溢出？

溢出是指计算机在执行算术运算时，结果超出了数据类型所能表示的范围

溢出（Overflow）：定义结果超出数据类型的表示范围

进位（Carry）：运算中最高位产生了进位或借位

关键区别：

有符号数：溢出关注结果是否“合理”（如正数加正数不应为负数）。

无符号数：进位表示结果是否超出最大值（如255 + 1 = 0，CF=1）。

有符号数溢出判断：

加法：

若两数符号相同，结果符号与它们相反，则溢出。

减法：

若被减数和减数符号相反，且结果符号与被减数相反，则溢出。

无符号数溢出判断：

加法：

若a + b < a（或b），则溢出（相当于CF=1）。

减法：

若a < b，则需要借位（CF=1）。

3.什么叫寻址方式？8086/8088系统中关于存储器操作数的寻址方式有哪几类？请举例说明？

寻址方式：指令中操作数地址的指定方法。

存储器操作数寻址方式：

立即寻址（如 MOV AX, 1234H）。

直接寻址（如 MOV AX, [1000H]）。

寄存器寻址（如 MOV AX, BX）。

间接寻址（如 MOV AX, [BX]）。

基址寻址（如 MOV AX, [BX+SI]）。

变址寻址（如 MOV AX, [SI+10]）。

基址加变址（如 MOV AX, [BX+SI+20]）。